Pathwave SOW 별첨 2

비콘 클라우드 핸드셰이크 프로토콜 상세 명세

| 구 분 | 내 용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 비콘 클라우드 핸드셰이크 프로토콜 상세 명세 |
| 모 문서 | Pathwave MVP 과업지시서 v1.3 (별첨 2) |
| 발 주 처 | 주식회사 트리거소프트 (TRIGGER SOFT CO., LTD.) |
| 작성 일자 | 2026.06.05 |
| 문서 버전 | v1.0 |

본 문서는 트리거소프트의 자산으로, 사전 서면 동의 없이 외부 유출을 금합니다.

1. 개요

1.1 목적

본 명세는 Pathwave 사용자 모바일 앱이 매장에 설치된 BLE 비콘을 감지하고, 백엔드 서버를 경유하여 매장 WiFi 자동 연결로 이어지는 일련의 흐름(핸드셰이크)을 정의한다.

1.2 범위

비콘 — 사용자 앱 BLE 통신

사용자 앱 — 백엔드 REST API 통신

백엔드 — 비콘·WiFi·매장 매핑 검증

사용자 앱 — OS WiFi 자동 연결 (.mobileconfig / WPA)

1.3 참여 주체

| 주체 | 역할 |
| --- | --- |
| Beacon | 매장에 설치된 BLE 5.x 비콘. UUID·Major·Minor 송신. |
| User App | 사용자 모바일 앱 (iOS / Android). BLE 스캔 + 백엔드 조회 + WiFi 연결. |
| Backend API | Flask REST API. 비콘 매핑 검증, WiFi 프로파일 발급. |
| Admin Console | 슈퍼어드민. 비콘 자산 등록 / 매장 배정 / 상태 관리. |
| SP Web | 시설관리자. 매장 WiFi(SSID·비밀번호) 등록 / 비콘 매핑. |

2. 비콘 사양

2.1 하드웨어 사양 (발주사 제공)

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 표준 | BLE 5.x (Bluetooth Low Energy) |
| 프로토콜 | iBeacon 호환 + 자체 핸드셰이크 페이로드 |
| UUID | 32 hex 문자열 (8-4-4-4-12 형식) |
| Major | 0~65,535 (매장 그룹) |
| Minor | 0~65,535 (개별 비콘) |
| 송신 주기 | 500 ms ~ 2 s (전력 정책에 따라) |
| 신호 강도 | RSSI 기반 거리 추정 |
| 배터리 수명 | 최대 5년 (송신 주기 설정에 따라 변동). 교체 주기 3년 이상. |
| 배터리 보고 | 비콘 → 사용자 앱 → 백엔드 → 어드민 (battery 컬럼) |
| 공급 수량 | 본 과업 범위 9 대 (시범 매장 + 발주측 자체 검증용) |

2.2 비콘 상태 (Lifecycle)

| 상태 | 의미 | 전이 조건 |
| --- | --- | --- |
| inventory | 입고 — 어드민 등록 후 매장 배정 대기 | 어드민 CSV 입고 → inventory |
| active | 운영 — 매장에 배정되어 신호 송신 중 | 어드민 매장 배정 → active |
| inactive | 비활성 — 운영 중지 (장기 미감지·점검) | 관리자 수동 / 시스템 자동 |
| lost | 분실 — 회수 불가 처리 | 어드민 수동 변경 |

3. 핸드셰이크 흐름 (End-to-End)

3.1 전체 시퀀스

아래는 사용자가 매장에 진입한 시점부터 WiFi 자동 연결까지의 전체 흐름이다.

1. [Beacon] BLE 5.x 패킷 송신 (UUID + Major + Minor + RSSI)

2. [User App] 백그라운드 BLE 스캐너가 패킷 감지

3. [User App] 신호 강도(RSSI) 검증 — 임계값 이하 패킷은 무시

4. [User App] 동일 비콘 TTL 내 중복 감지는 1회로 합산

5. [User App] 디바이스 시스템 알림(푸시 형태) 노출 — "근처 매장의 WiFi 가 자동 연결 가능합니다"

6. [User App] 사용자 알림 탭 또는 앱 카드 진입

7. [User App → Backend] POST /api/beacon/handshake (UUID, Major, Minor, RSSI, user_id, device_info)

8. [Backend] 비콘 매핑 검증:

a. beacons 테이블에서 (uuid, major, minor) 조회 → status=active 여부

b. 매장(facility) 매핑 확인

c. beacon_wifi → wifi_profiles 조인

d. 사용자 매장 차단 여부 검증 (user_facility_blocks)

9. [Backend] 동적 토큰 발급 — 핸드셰이크 토큰 (HS256, 5분 만료)

10. [Backend → User App] 응답: { facility, wifi: { ssid, profile_url }, token }

11. [User App] wifi_connect_screen 진입 — mobileconfig 다운로드 안내

12. [User App] mobileconfig 설치 (iOS: 시스템 설정 → 신뢰 / Android: WPA 자동 등록)

13. [OS] WiFi 자동 연결 완료

14. [User App → Backend] POST /api/wifi/log (event="connected", facility_id, beacon_id)

15. [Backend] user_wifi_logs 적재

16. [User App] 다른 매장 비콘 감지 시 1~15 반복 → mobileconfig 다건 누적 → 매장 간 자동 핸드오프

3.2 API 인터페이스

3.2.1 POST /api/beacon/handshake

Request:

{

"uuid": "550E8400-E29B-41D4-A716-446655440000",

"major": 100,

"minor": 1,

"rssi": -65,

"device_info": { "os": "ios", "version": "18.x" }

}

Response 200 (성공):

{

"success": true,

"facility": { "id": 12, "name": "카페 A", "address": "..." },

"wifi":     { "ssid": "Cafe_A_Guest", "profile_url": "/api/wifi/profile/<token>" },

"handshake_token": "<JWT 5min>"

}

Response 4xx:

400 — 페이로드 형식 오류

401 — 인증 누락 (Bearer 토큰)

403 — 사용자 매장 차단

404 — 비콘 매핑 없음 (uuid/major/minor 조합 미등록 또는 status≠active)

409 — 신호 강도 임계 미달

3.2.2 GET /api/wifi/profile/<token>

핸드셰이크 토큰을 통해 .mobileconfig (iOS) 또는 WPA 설정 페이지(Android) 발급

토큰은 일회용 + 5분 만료

응답 Content-Type: application/x-apple-aspen-config (iOS)

3.2.3 POST /api/wifi/log

Request:

{

"event": "connected|disconnected|failed",

"facility_id": 12,

"beacon_id":   34,

"error_code":  "OPTIONAL"

}

4. 보안 / 위변조 방지

4.1 위협 모델

| 위협 | 대응 |
| --- | --- |
| 가짜 비콘 (UUID 도용 송신) | 신호 강도 임계 검증 + 백엔드 매핑 검증 + 매장 위치 거리 검증 |
| 리플레이 공격 (캡처된 패킷 재송신) | 핸드셰이크 토큰은 일회용 + 5분 만료 + 사용자 ID 바인딩 |
| 프로파일 무단 다운로드 | GET /api/wifi/profile/<token> 은 토큰 1회 소비. 동일 토큰 재요청 410 응답. |
| WiFi 비밀번호 노출 | wifi_profiles.password 는 AES-256 암호화 저장. mobileconfig 발급 시점에만 복호화 후 OS 에 전달. |
| 사용자 추적 (위치 프라이버시) | user_wifi_logs 는 30일 후 익명화. 어드민 조회는 감사 로그 적재. |

4.2 핸드셰이크 토큰 사양

| 필드 | 값 |
| --- | --- |
| 알고리즘 | JWT HS256 |
| 만료 | 5분 |
| Claim | { user_id, beacon_id, facility_id, exp, nonce } |
| 서명 키 | SECRET_KEY (운영 별도 키) |
| 1회성 | wifi_profile_redemptions 테이블에 사용 이력 적재. 중복 사용 410. |

4.3 권한 검증

/api/beacon/handshake — Bearer 토큰 필수 (sub_type=user)

/api/wifi/profile/<token> — 핸드셰이크 토큰 검증 + 사용자 ID 일치

/api/wifi/log — Bearer 토큰 필수

5. 매장 간 자동 핸드오프

5.1 정책

동일 사용자가 매장 A 에서 mobileconfig 를 설치한 후 매장 B 진입 시, B 의 mobileconfig 도 동일 흐름으로 설치된다.

여러 매장의 mobileconfig 가 누적되어 OS WiFi 자동 연결 우선순위에 의해 진입 매장의 SSID 로 자동 전환된다.

본 흐름은 OS 의 기본 WiFi 자동 연결 동작을 활용하며, 별도 백그라운드 데몬을 두지 않는다.

5.2 검증 시나리오

| # | 시나리오 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 매장 A 1회 인증 후 24h 이내 재방문 | 비밀번호 입력 없이 자동 연결 |
| 2 | 매장 A 인증 후 매장 B 로 이동 | 매장 B 비콘 감지 → B 의 mobileconfig 설치 → 자동 전환 |
| 3 | 매장 A 에서 매장 B 로 이동 후 다시 매장 A 복귀 | 두 매장 모두 자동 전환 동작 |
| 4 | 비콘 비활성(inactive) 상태로 변경 후 진입 | 핸드셰이크 404, 시스템 알림 미노출 |
| 5 | 사용자가 매장 A 를 차단 | 매장 A 비콘 감지되더라도 핸드셰이크 403 |

6. OTA 펌웨어 업데이트 구조

6.1 흐름

비콘은 BLE 5.x OTA 업데이트 표준을 지원한다 (발주사 제공 사양).

신규 펌웨어 배포 시점에 어드민이 펌웨어 파일을 등록한다.

운영 단계에서 발주측이 직접 비콘 펌웨어 업데이트를 수행한다 (수행사는 구조 제공만).

6.2 본 과업 범위

수행사 — 펌웨어 OTA 구조 제공 + 펌웨어 v1.0 인계

발주처 — 운영 단계 OTA 업데이트 수행 (별도 절차)

7. 검수 기준

| 영역 | 기준 |
| --- | --- |
| 핸드셰이크 | 시범 매장 1~3 곳에서 비콘 감지 후 5초 이내 시스템 알림 노출 |
| WiFi 연결 | 알림 탭 후 30초 이내 .mobileconfig 다운로드 + OS WiFi 자동 연결 성공 |
| 핸드오프 | 매장 간 이동 시 1분 이내 자동 전환 |
| 보안 | §4 위협 모델의 5종 모두 대응 통과 |
| 로그 | user_wifi_logs 에 detected / connected / disconnected 모두 적재 |

─── 별첨 2 끝 ───